|  | # FACULTY OF FOUNDRY ENGINEERING ## INTERNATIONAL WORKSHOP 90 Years of Educating Foundry Engineers by the AGH University of Science and Technology in Krakow ## connected with ## XXXVI SCIENTIFIC CONFERENCE FOUNDRYMAN' DAY 2012 ## Krakow, 22 – 23 Nov. 2012 |  |
| --- | --- | --- |

KINETYKA SUSZENIA POWŁOK OCHRONNYCH NANIESIONYCH                                           NA FORMY I RDZENIE PIASKOWE

Ł. Jamrozowicz1, J. Zych2

1, 2 AGH University of Science and Technology. Faculty of Foundry Engineering.                   Reymonta 23, 30-059 Krakow, Poland

1ljamroz@agh.edu.pl; 2jzych@agh.edu.pl;

Keywords: formy piaskowe, powłoka ochronna, kinetyka suszenia,  czas wysychania

Abstract

Aktualne normy środowiskowe w obszarze emisji do atmosfery lotnych substancji wymuszają stosowanie nowych – innych  technologii w odlewnictwie. W obszarze powłok ochronnych w celu ograniczenia stosowania łatwo parujących substancji, przechodzi się                       z powłok ochronnych na bazie alkoholu na powłoki na bazie wody.

W trakcie przygotowania form do zalewania, proces suszenia – czas schnięcia – powłok ochronnych jest słabo rozpoznany. Zalanie formy ze źle wysuszoną powłoką ochronną, może skutkować powstaniem wielu wad odlewniczych – strupów, żyłek, wtrąceń niemetalicznych itp.

W warunkach atmosferycznych wysychanie warstwy powłoki naniesionej na formę przebiega stosunkowo wolno. Kinetyka procesu wysychania zależy od kilku czynników: rodzaju powłoki, temperatury otoczenia, wilgotności powietrza. Stosowanie powłok kilkuwarstwowych (nanoszonych warstwami na rdzeń lub formę) wymaga poznania czasu schnięcia danej warstwy, tak aby kolejną nanosić dopiero w momencie gdy poprzednia warstwa powłoki jest wysuszona, lub proces suszenia zbliża się do końca. Jedną z metod określania czasu suszenia powłoki ochronnej jest zastosowanie techniki grawimetrycznej (wagowej).

W artykule zaprezentowano wyniki pomiarów  procesu suszenia wybranych powłok ochronnych na bazie rozpuszczalnika wodnego i alkoholowego. Proces suszenia prowadzono dla kilku temperatur otoczenia (T= 30 oC; 35oC, 40oC). Badania prowadzono przy użyciu wagosuszarki WPS 110S połączonej z komputerem, wyniki były odczytywane w sposób ciągły. Określono czas suszenia pierwszej i drugiej warstwy. Powłoki nanoszono na rdzenie wykonane z masy ze spoiwem furanowym. Na rysunku 1, w formie, przykładu zaprezentowano  przebieg procesu suszenia powłoki alkoholowej, suszonej w temperaturze 30 oC, natomiast na rysunku 2 porównano kinetykę suszenia i czas wysychania warstwy pierwszej z drugą.

(1)

gdzie:    W – resztkowa zawartość rozcieńczalnika w powłoce

Wc – całkowita (początkowa) zawartość rozcieńczalnika w powłoce

Wx – ubytek rozcieńczalnika w trakcie suszenia

Rys.1 Przebieg procesu suszenia powłoki alkoholowej w temperatrze 30oC, 2 warstwy

Rys.2 Kinetyka wysychania  kolejnych warstw powłoki ochronnej.

W artykule opisano wyniki badań kilku powłok – wodnych i alkoholowych. Badania wskazują na inny czas wysychania pierwszej i drugiej (kolejnej) warstwy powłoki. Czas wysychania drugiej (kolejnej) powłoki jest krótszy. Pomiary prowadzono na próbkach z kilku rodzajów mas różniących się wielkością ziarna osnowy.

References

- Zych J.: „Synthesis of the Ultrasonic Technique Applications to Kinetics Analysis of the Selected Processes Occurring on Moulding Materials“, AGH University of Science and Technology Press, Cracow 2007. Dissertations-Monographs 163, ISSN 0867-6631

- Zych J.: Application of the novel ultrasonic method in the on line research of the setting, and hardening process of ceramic materials. Inżynieria Materiałowa; ISSN 0208-6247. — 2006 R. 27 nr 3 s. 680–683

- Zych J., Snopkiewicz T.; „Drying and strengthening of protective coatings after deposition on casting moulds and sand cores – new investigation methods”, Przegląd Odlewnictwa, Kraków ; ISSN 0033-2275, 2011 nr 9–10 s. 506–512.

- Seeger K.: “Zastosowanie pokryć wodnych przy formowaniu ręcznym”, Przegląd Odlewnictwa, Kraków, ISSN 0033-2275, 2012 nr 7-8 s. 322 - 326

Badania wykonano w ramach pracy statutowej: Nr 11.11.170.318 zadanie 4